Prilog 1.

PROJEKTNI ZADATAK ZA OBNOVU DVORCA INKEY – FAZA 3

- OPĆI PODACI

Predmet ovog projektnog zadatka je izrada projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole za 3. fazu obnove dvorca Inkey u Rasinji. Područje zahvata nalazi se u naselju Rasinja, a pokriveno je PPUO (Prostorni plan uređenja općine Rasinja), IV. Izmjene i dopune prostornog plana uređenja općine Rasinja, Službeni glasnik Koprivničko- križevačke županije broj 4/08, 7/10, 10/12, 7/14 i 14/16.

Dvorac Inkey u Rasinji sagrađen je u 19. stoljeću. Dvorac je izgrađen na mjestu stare kurije i gospodarskih zgrada Staroga grada Rasinje, koji je bio sjedište vlastelinstva do izgradnje novog dvorca. Na površini od desetak hektara nalazilo se vlastelinsko sjedište koje je bilo sklop dvorca, perivoja, gospodarskih zgrada s vrtom i župne crkve s vlastelinskim grobljem. Dvorac se sastojao od tri međusobno povezana krila H-osnove. Najstarije prizemno krilo podignuto je oko 1850. godine kao gospodarski objekt, koji je kao središnje krilo povezivao dva međusobno paralelna jednokatna krila iz kasnijeg razdoblja. Dva jednokatna objekta, manji sjeverni i veći južni, podignuta su u razdoblju historicizma.

Prostorije su međusobno povezane i velikih dimenzija, a sve su natkrivene stropom. U unutrašnjosti je, uz tlocrtnu dispoziciju u manjoj mjeri narušenu naknadnim intervencijama, u velikoj mjeri sačuvana izvorna drvenarija, a osim raskošnog stubišta ističe se strop nad njim dekoriran vegetabilnim stiliziranim elementima izvedenim u stuccu. Južno ulazno pročelje nije sačuvano u izvornom obliku s obzirom na izmjenu dimenzija prozorskih otvora i uklanjanje dekoracije. Zapadno bočno pročelje u središnjem je dijelu nadvišeno konzolno poduprtim zabatom oblikovanim klasicističkim arhitektonskim elementima, a omeđeno je rustično oblikovanim lezenama prisutnim i na suprotnom, u izvornom obliku najočuvanijem istočnom pročelju. Središnji dio je rizalitno istaknut i nadvišen zabatom poput onog na zapadnom pročelju, a zidna ploha je na obje etaže rastvorena s tri trodijelna prozorska otvora. Ugaoni dio naglašen je dijagonalno postavljenom kvadratičnom kulom zasječenih kutova, površine tretirane u donjem dijelu rustičnijom, a u gornjem plošnom varijantom imitacije gradnje kvadratnim blokovima. Sjeverno dvorišno pročelje djelomično je zatvoreno prigradnjom prizemnog aneksa na dijelu terase.

Sjeverni manji objekt dvorca također je jednokatan, izduljenog pravokutnog tlocrta, natkriven dvostrešnim krovom s crijepom. Oblikovno se ističu uža bočna pročelja čitavom širinom nadvišena bogato dekoriranim zabatom konkavno-konveksnih bočnih stranica, dok su ulazno sjeverno i južno pročelje rastvoreni nizom prozorskih otvora naizmjenično nadvišenih horizontalnim istacima i trokutnim zabatnim poljima na katu te zaobljenim u prizemlju. Etažna podjela naznačena je vijencem. Zidna ploha prizemnog dijela tretirana je usijecanjem horizontalnih linija u žbuci, a kutevi naglašenih motivom rustike.

Objekt koji je nakon izgradnje povezivao manji sjeverni i veći južni dvorac danas ne postoji budući da je pred više desetljeća srušen, no uvidom u povijesnu građu i fotografije razvodno je da je taj dio postojao.

Prema Konzervatorskoj studiji iz 2021., koja je dijelom projektne dokumentacije izrađene za potrebe obnove većeg južnog objekta dvorca, središnje spojno krilo dvorca Inkey činila je pregrađena postojeća zgrada kurije iz 1850. godine. O njoj nema mnogo podataka, no iz fotografske dokumentacije druge polovine 19. stoljeća te crteža i skica može se zaključiti kako je to bila izdužena zidana prizemnica s istaknutim glavnim ulazom u središnjem dijelu istočnoga pročelja, te natkriveno jednostavnim dvostrešnim krovom.

Nakon Prvog svjetskog rata izvršeno je rušenje najstarijega prizemnoga spojnoga krila, čime su sjeverno i južno krilo postali samostojeće reprezentativne građevine, odnosno sjeverni i južni dvorac, razdvojene otvorenim prostorom u širini od četrdesetak metara. Nakon što je prizemno spojno krilo srušeno, sjeverno je pročelje većeg, južnoga dvorca dobilo prizemnu dogradnju ispred koje je oblikovana terasa.

Dvorac je Rješenjem Ministarstva kulture od 02. svibnja 2007. proglašen kulturnim dobrom te je uvršten na listu zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske.

Do sada su projektirane prva i druga faza. Prilikom izrade 2. faze projektne dokumentacije izrađena je dokumentacija parkirališta koje je namijenjeno za sadržaje predviđene u suvremenoj dogradnji dvorca. Projekt parkirališta je u potpunosti izrađen međutim za isti nije ishođena građevinska dozvola budući da je nadležni konzervatorski odjel kroz analizu šireg područja krajobraznog uređenje dvorca  zaključio da bi izgradnja parkirališta bila primjerenija na sjeveroistočnom dijelu čestice 1646/1. Također, izvršene su dodatne konzultacije s konzervatorskim odjelom u pogledu izgleda cjelokupnog kompleksa (uvažavajući potrebu za osiguranjem energetske učinkovitosti i turističko-rekreativnih sadržaja), što je rezultiralo potrebom za preinake i reorganizaciju smještaja parkirališta.

S obzirom na navedeno, potrebno je projektirati:

- Idejno rješenje rekonstrukcije sjevernog (postojećeg) krila dvorca i pripajanje istog do sada projektiranim sadržajima (čestica 2941/3),

- Glavni i izvedbeni projekt parkirališta sa fotonaponskom elektranom i sportskim terenima (čestica 1646/1),

- 3D vizualizacije kompletnog kompleksa dvorca (čestica 1646/1, 3920/3, 2942, 3875/1, 2941/4, 2941/3, 2944/1).

U okviru razrade idejnog rješenja za 3. fazu dokumentacije potrebno je izraditi glavne i izvedbene projekte parkirališta koje će kapacitetima biti dostatno za cjelokupan kompleks (sve 3 faze projekta) te izraditi 3D vizualizacije cjelokupnog kompleksa dvorca.

Kroz cijeli projekt se treba voditi briga o horizontalnim temama očuvanja okoliša, o energetskoj učinkovitosti, o osobama s invaliditetom, o ravnopravnosti i jednakosti.

- RAZINA RAZRADE

Način izrade projekata, sadržaj i dr. propisan je Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina („Narodne novine" broj 118/19 i 65/20). Predmetna dokumentacija mora sadržavati i sve druge tekstualne i grafičke priloge potrebne za ishođenje građevinske dozvole i daljnju izradu izvedbenih projekta kao i sve druge sadržaje koje projektant smatra važnim za uspješnu realizaciju projekta. Projektant je dužan o svom trošku izvršiti eventualne dopune i izmjene po zahtjevima nadležnih institucija, odnosno posebnih uvjeta dobivenih u postupku ishođenja potvrde na glavni projekt i građevinske dozvole sve do pravomoćnosti iste.

Odabrani ponuditelj je dužan prema uputama i smjernicama Naručitelja u skladu s važećim zakonima, propisima i normama za planiranih zahvat izraditi sljedeću projektno-tehničku dokumentaciju:

- idejno rješenje rekonstrukcije sjevernog (postojećeg) krila dvorca i pripajanje istog do sada projektiranim sadržajima

- geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja (osigurava naručitelj)

- idejno rješenje rekonstrukcije sjevernog (postojećeg) krila dvorca i pripajanje istog do sada projektiranim sadržajima

- glavni i izvedbeni projekt parkirališta sa fotonaponskom elektranom i sportskim terenima s ishođenjem građevinske dozvole

Glavni projekt:

- geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja (osigurava naručitelj)

- geodetski elaborat (osigurava naručitelj)

- projekt parkirališta

- projekt nadstrešnica

- projekt fotonaponske elektrane

- projekt vanjske hidrantske mreže

- elaborat/prikaz mjera zaštite od požara

- projekt odvodnje

- projekt vanjske rasvjete

- projekt auto punionica

- krajobrazni elaborat šireg područja dvorca (separat već izrađene dokumentacije – osigurava naručitelj)

Izvedbeni projekt:

- nacrti oplate i armature

- troškovnik svih projektiranih radova s projektantskim cijenama i projektiranih radova bez projektantskih cijena, sukladno Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22). Troškovnici se dostavljaju u excel formatu.

S obzirom da se radi o dopuni postojeće projektne dokumentacije, izvršitelju (projektantu) će biti dostupna postojeća projektna dokumentacija te konačni troškovnik mora biti objedinjen sa prethodno izrađenim troškovnikom.

- 3D vizualizacije kompletnog kompleksa dvorca

- snimanje dronom

- izrada 3D prikaza cjelokupnog kompleksa dvorca sa detaljima unutrašnjeg i vanjskog dijela

- PROPISI

Projektna dokumentacija mora biti izrađena u skladu s važećim zakonima, pravilnicima, normativima i standardima koji se primjenjuju na građenje i održavanje postojećih građevina.

Sve sukladno Zakonu o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Zakonu o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22), Pravilniku o održavanju građevina („Narodne novine“ broj 122/14), Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina („Narodne novine“ broj 118/19 i 65/20), Zakonu o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18), Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama („Narodne novine“ broj 128/15, 70/18, 73/18, 86/12 i 102/20), Zakonu o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20), zakonskim odredbama i propisima koji se koriste za projektiranje, građenje i održavanje takvih tipova građevina, obuhvaćajući zakonske i podzakonske odredbe i propise donesene temeljem zakona koji su važili na dan/vrijeme izrade projektne dokumentacije, hrvatskih normi i pravila struke).

U projektiranju se mora poštovati Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti („Narodne novine“ broj 78/13).

Projektant mora u projektu i troškovnicima specificirati sva zakonski potrebna ispitivanja i izdavanja uvjerenja o ispravnosti instalacije, opreme i uređaja koje propisuju važeći zakonski propisi u vrijeme izrade projekta, te navesti ovlaštena tijela za izdavanje istih.

Projektirane mjere zaštite na radu, moraju se očitovati i u činjenici da svi ugrađeni materijali, kako tijekom izvođenja tako i tijekom budućeg dugogodišnjeg razdoblja korištenja nisu opasni za ljudsko zdravlje, tj. ne uzrokuju opasna zračenja, raspadanja i druge neželjene efekte.

Prilikom izrade projektne dokumentacije, a kod odabira građevinskih materijala potrebno je pridržavati se važećeg Tehničkog propisa o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 35/18 i 104/19) i Zakona o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 76/13, 30/14, 130/17 i 39/19).

Projektant je dužan izraditi troškovnik za izvođenje svih potrebitih radova te dati procjenu troška izvođenja radova s jediničnim cijenama, pojedinačno za svaku stavku u troškovniku. Stavke je potrebno detaljno opisati. Troškovnik se mora izraditi u digitalnom obliku (excel). Jedinice mjere pisati u cijelom troškovniku usklađeno. Opis troškovničke stavke mora biti jasan, nedvojben i precizan, s predviđenim svim faktorima nužnim za izračun jedinične cijene. Potrebno je ili u općim uvjetima ili u tekstu stavke nedvosmisleno i jasno navesti što je obuhvaćeno cijenom stavke, navesti dozvoljena odstupanja od dimenzija i karakteristika proizvoda, norme, navesti sve što je potrebno za izvođenje radova iz opisa stavke do potpune funkcionalnosti kao npr. različita ispitivanja, probe i ateste.

Troškovnik ne smije sadržavati stavke za nepredviđene i naknadne radove kao ni nazive proizvoda, proizvođača, marke proizvoda i sl. niti mogućnost nuđenja jednakovrijednog proizvoda. Cijeli troškovnik je potrebno prikazati u jednom dokumentu (file), uključivši i instalaterske radove. Ukupna rekapitulacija treba biti iskazana na posebnom listu (sheet) po vrstama radova. Dio troškovnika koji obuhvaća opis stavki, jediničnu mjeru i količinu treba formatirati kao zaštićeno polje. Šifru zaštite projektant je dužan dostaviti naručitelju.

Izvršitelj mora u projektu i troškovnicima specificirati sva zakonski potrebna ispitivanja i izdavanja uvjerenja o ispravnosti instalacije, opreme i uređaja koje propisuju važeći zakonski propisi u vrijeme izrade projekta, te navesti ovlaštena tijela za izdavanje istih.

Projektant je dužan pri izradi troškovnika, za stavke pripremnih i zemljanih radova, postupati sukladno s Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“ broj 69/16) i prema važećim zakonima: Zakon o rudarstvu („Narodne novine“ broj 56/13, 14/14, 52/18, 115/18 i 98/19) i Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18).

- SKICA